تعريف بالبيئة البرمجية Xilinx ISE 11.1

خطوات إنشاء تصمیم بطریقة البرمجة النصیة بلغة VHDL :

تشغیل البرمجیة من خلال الملف التنفیذي   Xilinx ISE Project Navigator.

من القائمة: New   نختار إعداد المشروع الجديد new project  وفق الخطوات التي سوف تعرض تباعاً من خلال محطات أساسية في تهيئة المشروع  :

- تحديد اسم المشروع ومسار تخزينه على القرص الصلب , و اختيار HDL كنوع لملفات المشروع و ذلك من قائمة Top Level source type, ثم نضغط على NEXT  .

- ثم نحدد الشريحة التي سوف تبرمج من خلال هذا المشروع و بياناتها الأساسية (Family-Device-package-speed).

- البرمجيات المساعدة في التصميم ( أداة التحليل و برنامج المحاكاة و اللغة التي سنوصف المشروع بها)  .

- ثم نضغط على NEXT  .

Project Device Properties

- الخطوة التالية ، هي انشاء ملف التصميم .

Create new source

- عند الضغط على new source  تظهر لدينا النافذة التالية لاختيار نوع الملف الذي نريد انشاؤه , نختار VHDL Module , و نسمي هذا الملف بنفس اسم الكيان الخارجي للتصميم  Entity , و نتأكد من أن خيار (checkbox)اضافة هذا الملف الى المشروع مفعل .

Define Module

- نحدد مداخل  و مخارج التصميم , بالاضافة الى عدد خانات كل منفذ .....

- في نهاية خطوات انشاء الملف يعرض علينا البرنامج ملخصاً لما اخترناه في المحطات السابقة, نضغط بعدها على Finish للدخول إلى المشروع, وبدء العمليات البرمجية والتحليل .

- نلاحظ ملف التصميم الذي قمنا بانشائه قد تمت اضافته .

- لاضافة ملفات قمنا بتصميمها بشكل مسبق الى المشروع نضغط على add source.

- في نهاية هذه الخطوات يعرض علينا البرنامج ملخصاً كاملا لتفاصيل المشروع المنشأ, نضغط بعدها على Finish للدخول إلى المشروع .

New Project in ISE

Verify that Implementation is selected from the drop-down list in the Sources window.

----------------------------------------------------------------------------------

-- Company:

-- Engineer:

-- Create Date:    13:11:55 03/23/2011

-- Design Name:

-- Module Name:    ff - Behavioral

-- Project Name:

-- Target Devices:

-- Tool versions:

-- Description:

-- Additional Comments:

----------------------------------------------------------------------------------

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating

---- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity ff is

Port ( a : in  STD_LOGIC;

b : in  STD_LOGIC;

c : out  STD_LOGIC);

end ff;

Architecture Behavioral of ff is

begin

c<= a and b;

end Behavioral;

البرنامج بعد اضافة توصيف البنيان الداخلي

و الآن سنبدأ مرحلة الترجمة, والخطوة الأولى هي تحليل تصميم VHDL لتحويل الوصف الى دارة الكترونية .

Checking the Syntax of the Module

- Click the “+” next to the Synthesize-XST process to expand the process group.

- Double-click the Check Syntax process.

- بعد فحص نموذج VHDL , و التأكد من خلوه من الأخطاء اللغوية و القاعدية ستظهر علامة خضراء اللون الى جانب عملية  Check Syntax , واذا ظهرت لدينا أخطاء ضمن نافذة Console  يجب تصحيحها لكي نتمكن من اكمال عملية تحليل التصميم synthesize   design.

Add UCF File to Project

Note:

You can also create a UCF file (User Constraints File) for your project by selecting Project → Create New Source.

مرحلة انشاء ملف قيود المستخدم UCF , و اضافته للمشروع

- بعد انشاء ملف UCF سنبدأ بربط FPGA Pins مع مداخل و مخارج نموذج VHDL  الذي قمنا بتصميمه و فق التعليمات التالية.

- بعد حفظ الملف سنبدأ عملية بناء التصميم Implement Design .

After define the nets & locations we go back to source and check

Double-click the Implement Design process in the Processes tab.

Notice that after Implementation is complete, the Implementation processes have a green check mark next to them indicating that they completed successfully without Errors or Warnings.

- مرحلة توليد ملف البرمجة bit stream: يحتوي ملف البرمجة على كل معلومات تصميم الدارة , وكيف يتم مقابلة التصميم بالموارد الموجودة في (FPGA) , وكيف ينبغي أن تتصل المفاتيح الداخلية فيها , وهو الملف الذي يستعمل لبرمجة الشريحة و امتداده (.bit) .

لعرض ناتج التوضع الوظيفي للبرنامج نختار من النافذة processes الخيارSchematic RTL view , و نتبع الخطوات الموضحة بالأشكال التالية :

المرحلة الأخيرة هي عملية تحميلDownload) )  البرنامج الى الشريحة, أي عملية برمجة الشريحة , و تتم بالمراحل التالية:

iMPACT Welcome window

- In the impact flows box, select Boundary-Scan.

Configure devices using Boundary-Scan (JTAG).

connect to a cable and identify Boundary-Scan chain

- The Assign New Configuration File dialog box appears. To assign a configuration file to the xc3s700 device in the JTAG chain, select the ff.bit file and click Open.

- Select Bypass to skip any remaining devices.

- Right-click on the xc3s700 device image, and select Program... The Programming Properties dialog box opens.

- Click OK to program the device.

- When programming is complete, the Program Succeeded message is displayed.

Or from impact processes box.

والآن نتأكد من صحة عمل النظام الذي قمنا بتصميمه  .